1. Expressa en el sistema decimal  els següents nombres binaris:

| 010101 = 21 10110 = 22 101010 = 42 110111 = 55 | 111000 = 56 1010101 = 85 1111110 = 126 |
| --- | --- |

2. Expressa en codi binari els següents nombres decimals:

| 8 = 1000 10 = 1010 14 = 1110 15 =1111 16 = 10000 | 32 = 10000 56 =111000 64 = 1000000 92 =1011100 255 = 11111111 |
| --- | --- |

3. Expressa en codi BCD els nombres següents:

75 = 1001   0101

84 = 1000   0100

253 = 0010   0101   0011

255 = 0010   0101   0101

4. Realitza les següents sumes de nombres binaris:

0011+0001 = 0100	(3+1=4)

0101+0011 = 1000	(5+3=8)

0101+0100= 1001	(5+4=9)

1000+0100 = 1100	(8+4=12)

1100 + 1100 = 11000 (12+12=24)

11111 + 10011 =110010 (31+19=50)

5. Realitza les següents restes de nombres binaris:

0101 – 0011 = 0010 (5-3=2)

1001 – 0011 = 0110 (9-3=6)

1000 – 0101 =0011 (8-5=3)

1100 – 0011 = 1001 (12-3=9)

11001 – 10011 = 00110 (25-19=6)

6. Realitza les següents multiplicacions de nombres binaris:

0101 x 0011 = 01111 (5x3=15)

1001 x 0011 = 11011 (9x3=27)

101101 x 0101 = 11100001 (45x5=225)

7. Realitza les següents divisions de nombres binaris:

1001/0011 = 11 (9/3=3)

1100/0011 = 100 (12/3=4)

1000/0011 = 10 i reste 10 (8/3=2 i reste=2)

1101/0101 = 10 i reste 11 (13/5=2 i reste=3)

8. Expressa en el sistema decimal  els següents nombres hexadecimals:

| 2E6 (742) 1B (27) FB3 (4019) | A10F (41231) CAB2 (51890) FFFFFF (16 777215) |
| --- | --- |

9. Expressa en el sistema hexadecimal els següents nombres decimals:

| 20 (14) 34 (22) 49 (31) | 62 (3E) 75 (4B) | 314 (13A) 747 (2EB) |
| --- | --- | --- |

10. Realitza les següents sumes de nombres hexadecimals:

| 2+4=6 7+8=F 8+8=10 8+A=12 A+A=14 5+A=F | E+A=18 F+F=1E 37+C8=FF 2EB+4B=336 CAB2+A10F=16BC1 A03F+CB11+FA7C=265CC |
| --- | --- |