MECÀNICA

1-Fent servir una palanca, a quina distancia s’hi ha de posar una formiga de massa 1 g per aixecar un elefant  de

10 000 N de pes i que està situat a 10 cm del punt  de gir la palanca.			 102 Km

2- Quant de pes podrem aixecar amb la següent palanca?														4 000 N

3-Fem servir una politja fixa de diàmetre 10 cm per aixecar un poal d’aigua de 150 N, Quina força hem de realizar?

150N

4- Amb un sistema de politja móvil (dues politges  de diàmetre 10 cm)  volem aixecar un poal d’aigua de 150 N, Quina força hem de realizar?											75 N

5-Un al·lot de 600 N està al final d’un trampolí de 2 m de llargària, Calcula el Moment de la força.	1 200 Nm

6- Un al·lot de 600 N està al final d’un trampolí de 4 m de llargària, Calcula el Moment de la força.	2 400 Nm

7- Un al·lot de 1 200 N de pes està al final d’un trampolí de 2 m de llargària, Calcula el Moment de la força.

2 400 Nm

8-Dues politges connectades amb una corretja tenen un diàmetre de 4 cm la politja motriu i  2 cm la politja conduïda. Sabem que aquesta darrera fa  400 rpm. Calcula les rpm de la motriu i la relació de transmissió.

200 rpm	i=2

9-Un pinyó de 20 dents va a 60 rpm. Està connectat a una corona de 60 dents.  A quina freqüència es mourà  la corona?  Calcula la relació de transmissió.						 20 rpm		i=1/3

10- Calcula el període d’un motor que té una freqüència de  3 000 rmp				0,02 s

11- Calcula la velocitat angular d’un motor que fa 3 000 rpm.					314,16 s-1

12- Una roda de diàmetre 4 cm es mou a 3 000 rpm. Determina la seva velocitat angular i la velocitat lineal en m/s 									314,16 s-1	6,28 m/s

13- Una roda de diàmetre 4 cm és moguda per un motor de 60 CV i dona 3 000 rpm. Calcula el Par Motor.												140,57 Nm

14- Una roda de diàmetre 4 cm és moguda per un motor de 60 CV i dona 3 000 rpm. Calcula la força que podría desenvolupar.										7 028,5 N

15-Ex.6 pag 330

Posició Corretja 1: 303,69 rad/s	2,42 Nm

Posició Corretja 1: 151,84 rad/s	4,84  Nm

Posició Corretja 1: 75,92 rad/s		9,68 Nm

16-Ex 15 pag 333						17- Activ 17 pag 333

| 628,3 rad/s | 1 349,43 N |
| --- | --- |

18-(Activ 4 pag 326)- En una transmissió per politges, els diàmetres de la politja motriu i de la conduïda són 100 i 350 mm. Si la motriu és accionada directament per un motor d’1,5 kW i gira a 2 000 min–1, determina les dues velocitats angulars i el moment de la politja conduïda.  	209,44 rad/s	    59,84 s-1	25,06 Nm

19- (Ex 1 pag 318)- Un motor de 3 CV i 1 750 min–1 duu una politja de 150 mm de diàmetre que està enllaçada amb una altra de 450 mm a través d’una corretja. Si sobre l’eix de la politja conduïda hi ha un tambor de 250 mm de diàmetre sobre el qual s’enrotlla un cable, calcula:

a) Quina serà la càrrega màxima que es podrà elevar amb el cable?

b) Quina serà la velocitat d’elevació?						289,16 N	7,63 m/s

20- (Activ 17 pag 327)-Una transmissió per engranatges està formada per un pinyó de 18 dents que engrana amb una corona de 57 dents. Determina:

- El moment de la corona si el pinyó és accionat directament per un motor de 3 CV que gira a 1 450 min–1.

- La relació de transmissió.

- La velocitat angular del pinyó i de la corona.

46 Nm		0,3158  (6/19)		151,84 rad/s		47,95 s-1

21-(Activ 6 pag 327)- En una bicicleta el pedal té una longitud de 180 mm i suposem que el ciclista és capaç d’aplicar-hi una força constant de 200 N a una freqüència de 80 min–1. Si el plat i el pinyó tenen 54 i 14 dents, respectivament, i la roda té 70 cm de diàmetre, calcula la velocitat de la bicicleta i la potencia desenvolupada. 							40,5 Km/h	301,58 W

22- Una bicicleta te un pedal de 200 mm de longitud, el plat te 58 dents, el pinyo 18 i la roda del darrera 900 mm de diametre. Si el ciclista pedaleja amb una frequencia de 2 pedalades per segon, i aplica una forca de 250 N a cada una, determina:

a) La velocitat del ciclista.									18,22 m. s-1

b) El parell o moment resultant a la roda del darrera.					15,52 N m

c) La forca que fa la roda del darrera sobre el terra.					34,49 N

23- (Activ 12 pag 132)- En una grua, un motor que subministra 4 CV a 1 850 min–1 acciona un tambor d’enrotllament del cable a través d’un reductor amb una reducció d’1/50 i un rendiment del 85%. Si el tambor té 400 mm de diàmetre, determina la càrrega màxima que podrá aixecar i la velocitat amb què ho farà.										0,77 m/s		3 229,23 N